GUIA TECNICA

Lutz Scholz para QGIS

Modelo hidrologico mensual deterministico

Version 0.1.0  |  QGIS 3.28 o superior

Autor: Victor Olivos

Agosto de 2026

# Contenido

- 1. Descripcion y alcance

- 2. Requisitos e instalacion

- 3. Preparacion de datos

- 4. Interfaz del complemento

- 5. Procedimiento paso a paso

- 6. Fundamento de calculo

- 7. Interpretacion de resultados

- 8. Archivos generados

- 9. Control de calidad

- 10. Solucion de problemas

- 11. Actualizacion y desinstalacion

- Anexo A. Datos de ejemplo

Objetivo: Guiar al usuario desde la preparacion del CSV o Excel hasta la revision de caudales simulados, ETP, retencion, indicadores, graficas y archivos exportados.

# 1. Descripcion y alcance

Lutz Scholz para QGIS es un complemento independiente que implementa el metodo mensual clasico mediante un nucleo Python verificable. No requiere R para ejecutar el modelo.

La version 0.1.0 calcula precipitacion efectiva, ETP por Hargreaves-Samani, retencion por componentes, balance mensual, caudal deterministico e indicadores separados para calibracion y validacion.

## 1.1 Funciones incluidas

- Importacion y validacion de series mensuales desde CSV o una plantilla Excel incluida.

- Lectura de precipitacion, temperaturas, ETP importada y caudal observado.

- Estadistica descriptiva de precipitacion anual y climatologia mensual.

- Calculo de ETP mensual por Hargreaves-Samani.

- Retencion desde capas opcionales de nevados, lagunas/pantanos y acuiferos dentro de la cuenca.

- Seleccion explicable de K y patrones regionales de abastecimiento para la Sierra peruana.

- Calibracion automatica de R y a mediante caudales observados.

- Compatibilidad con el calendario usado por MATLAB o con dias reales.

- Graficas mensuales, anuales, multimensuales y de dispersion dentro de la pantalla.

- Exportacion de resultados mensuales, metricas, parametros y graficas SVG.

- Carga de la serie resultante como tabla no espacial del proyecto QGIS.

## 1.2 Limites de esta version

Importante: Esta sigue siendo una version 0.1. No realiza todavia analisis de consistencia de precipitacion, doble masa, relleno de faltantes, precipitacion media areal ni simulacion estocastica. La recomendacion de K y la calibracion son ayudas tecnicas y deben contrastarse con informacion local.

# 2. Requisitos e instalacion

| Componente | Requisito |
| --- | --- |
| QGIS | Version 3.28 o posterior |
| Sistema | Windows, Linux o macOS compatible con QGIS |
| Entrada | CSV mensual o plantilla XLSX incluida |
| Graficos | SVG integrados y exportados sin dependencias adicionales |

## 2.1 Instalacion desde ZIP

- Abra QGIS y seleccione Complementos > Administrar e instalar complementos.

- Abra la opcion Instalar desde ZIP.

- Seleccione Lutz_Scholz_QGIS_v0.1.0.zip.

- Acepte la advertencia de complemento experimental si aparece.

- Active Modelo Lutz Scholz desde la lista de complementos instalados.

- Abra la herramienta desde Complementos > Lutz Scholz > Modelo Lutz Scholz.

Nota: Si QGIS informa que la estructura del ZIP no es valida, compruebe que metadata.txt se encuentre dentro de la carpeta raiz lutz_scholz_qgis.

# 3. Preparacion de datos

El complemento trabaja con una tabla en formato largo: una fila por mes y columnas claramente identificadas. La serie debe comenzar en enero, terminar en diciembre y no presentar meses faltantes. Puede usar CSV o templates/Plantilla_Entradas_Lutz_Scholz_QGIS_v0.1.xlsx.

| Columna | Obligatoria | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| fecha | Si | Primer dia del mes, preferentemente AAAA-MM-01 |
| precipitacion_mm | Si | Precipitacion mensual no negativa en milimetros |
| Caudal_obs_m3s | No | Caudal medio mensual observado en m3/s; tambien acepta aliases como caudal_observado_m3s |
| Temp_min_C | Para Hargreaves | Temperatura minima media mensual |
| Temp_media_C | Para Hargreaves | Temperatura media mensual |
| Temp_max_C | Para Hargreaves | Temperatura maxima media mensual |
| ETP_importada_mm | Para ETP importada | Evapotranspiracion mensual en mm |

## 3.1 Ejemplo minimo

| fecha | precipitacion_mm | caudal_observado_m3s |
| --- | --- | --- |
| 1990-01-01 | 144.000 | 3.3712 |
| 1990-02-01 | 171.000 | 6.2548 |
| 1990-03-01 | 153.000 | 5.1140 |

## 3.2 Validaciones automaticas

- Fechas ordenadas y sin duplicados.

- Meses consecutivos y anos completos.

- Precipitacion numerica y no negativa.

- Caudal observado numerico y no negativo cuando se proporciona.

## 3.3 Hojas de la plantilla Excel

| Hoja | Contenido |
| --- | --- |
| Configuracion | Area, latitud, metodos, C, R, K y periodos. |
| Series_Mensuales | P, temperaturas, ETP importada y Q observado. |
| Gasto_Abastecimiento | Posiciones y fracciones mensuales editables. |
| Componentes_R | Areas, pendiente de acuiferos y laminas manuales opcionales. |
| Catalogos | Patrones regionales y clases documentadas de K. |

# 4. Interfaz del complemento

La ventana principal se organiza en siete pestanas que siguen el flujo de trabajo.

| Pestana | Uso principal |
| --- | --- |
| 1. Datos | Seleccionar CSV/XLSX, area, C, calendario y periodos. |
| 2. ETP | Usar ETP importada o calcular Hargreaves-Samani con latitud. |
| 3. Retencion | Ingresar R, usar Componentes_R o medir capas de QGIS. |
| 4. K | K manual, recomendacion por criterios o a diario directo. |
| 5. Abastecimiento | Editar la tabla o aplicar un patron regional. |
| 6. Calibracion | Optimizar R y a con Q observado y elegir funcion objetivo. |
| 7. Resultados | Revisar indicadores y graficas embebidas; abrir salidas. |

Figura 1. Flujo general de operacion.

# 5. Procedimiento paso a paso

## 5.1 Secuencia operativa

### Paso 1. Preparar el archivo

Use CSV o copie la plantilla Excel y reemplace sus datos de ejemplo.

### Paso 2. Cargar y validar

Seleccione el archivo y pulse Cargar y validar. El complemento informa anos y numero de observaciones.

### Paso 3. Calcular ETP

Seleccione Hargreaves-Samani si dispone de Tmin, Tmedia y Tmax; indique latitud o tomela de la cuenca.

### Paso 4. Calcular retencion

Use R manual, Componentes_R o una cuenca con capas opcionales de almacenamiento.

### Paso 5. Definir K

Ingrese K, solicite una recomendacion explicada o use a diario directo.

### Paso 6. Revisar abastecimiento

Edite la tabla o aplique Cusco, Huancavelica, Junin, Cajamarca o Ancash-Santa.

### Paso 7. Separar periodos

Defina anos de calibracion y un periodo independiente de validacion.

### Paso 8. Calibrar

Active la calibracion automatica de R y a cuando exista Q observado suficiente.

### Paso 9. Ejecutar y revisar

Examine indicadores y las cinco vistas graficas antes de aceptar los resultados.

# 6. Fundamento de calculo

## 6.1 Precipitacion efectiva

Para cada mes se evalua la familia de siete curvas polinomiales. La interpolacion se ajusta para conservar la masa anual y respetar los limites fisicos.

PE = a0 + a1 P + a2 P² + a3 P³ + a4 P⁴ + a5 P⁵

Σ PE = C · Σ P     y     0 ≤ PE ≤ P

## 6.2 Agotamiento y retencion

a = -0.00252 · ln(A) + K

CM = PE + Gi - Ai

El gasto Gi se normaliza para que su suma anual sea igual a la retencion R y a la suma del abastecimiento Ai.

## 6.3 Generacion mensual

Qt = B1 + B2 · Q(t-1) + B3 · PEt

La regresion se obtiene del ano promedio de calibracion. Las laminas mensuales se convierten a m3/s utilizando area y dias del mes.

Compatibilidad MATLAB: Al activar la opcion correspondiente se usa la secuencia fija 30, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 y 31 dias.

## 6.4 Hargreaves-Samani

ET0dia = 0.0023 · (Tmedia + 17.8) · sqrt(Tmax - Tmin) · 0.408 · Ra

Ra se calcula con la latitud y el dia medio de cada mes; ET0 mensual es ET0 diaria multiplicada por los dias reales del mes.

## 6.5 Retencion por componentes

Lamina_acuifero = -750 · I + 315     (0 ≤ I ≤ 0.15)

R = Σ(Lamina_i · Area_i) / Area_cuenca

Lagunas/pantanos y nevados/glaciares usan 500 mm de lamina especifica. Las areas se recortan con la cuenca. Una capa opcional ausente aporta cero; si existen acuiferos debe proporcionarse pendiente manual o un MDE.

## 6.6 Calibracion automatica

La busqueda evalua dos mallas sucesivas de R y a y conserva la combinacion con mejor NSE, LogNSE o criterio combinado. El caudal observado participa directamente en la funcion objetivo; sin Q observado solo se calculan indicadores cuando sea posible.

# 7. Interpretacion de resultados

| Indicador | Lectura |
| --- | --- |
| NSE | 1 indica ajuste perfecto; valores menores muestran mayor error cuadratico. |
| LogNSE | Da mayor importancia relativa a caudales bajos; requiere valores positivos. |
| Correlacion | Mide concordancia lineal y temporal, pero no garantiza ausencia de sesgo. |
| RMSE | Error cuadratico medio en las mismas unidades del caudal. |
| MAD | Promedio de errores absolutos; es menos sensible a picos extremos. |
| PBIAS | Sesgo porcentual. En esta implementacion, positivo indica sobreestimacion. |

Criterio tecnico: No acepte un modelo por un solo indicador. Revise simultaneamente la serie mensual, el regimen estacional, la dispersion, el balance y el comportamiento en validacion independiente.

## 7.1 Calibracion y validacion

La calibracion define el ano promedio y la regresion. La validacion se evalua sobre anos que no deben utilizarse para escoger los parametros. Si la eficiencia disminuye fuertemente, revise estabilidad de datos, cambios de uso del suelo y transferencia de parametros.

# 8. Archivos generados

| Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| resultados_mensuales.csv | Fecha, P, PE, lamina, caudal simulado y observado. |
| metricas.csv | Indicadores de calibracion y validacion en formato largo. |
| parametros_modelo.json | Parametros, retencion, ano promedio y regresion. |
| estadisticas_precipitacion.csv | Media, desviacion, CV y extremos anuales y mensuales. |
| grafico_serie_mensual.svg | Serie observada y simulada. |
| grafico_caudal_anual.svg | Comparacion de caudales medios anuales. |
| grafico_regimen_multimensual.svg | Regimen medio de enero a diciembre. |
| grafico_dispersion.svg | Dispersion mensual y linea 1:1. |
| grafico_resumen.svg | Ficha de parametros e indicadores. |

Cuando se activa Agregar resultados como tabla, QGIS incorpora resultados_mensuales.csv al panel de capas como tabla no espacial.

# 9. Control de calidad

## 9.1 Antes de ejecutar

- Confirmar que P esta expresada en mm/mes y Q en m3/s.

- Verificar homogeneidad, datos faltantes y valores atipicos de las series.

- Justificar C, R y K con informacion observada o regional.

- Reservar anos independientes para validacion.

## 9.2 Despues de ejecutar

- Comprobar que el error del balance de retencion sea cercano a cero.

- Revisar picos, estiajes, tendencia y regimen multimensual.

- Comparar calibracion y validacion sin modificar parametros a posteriori.

- Guardar el CSV de entrada y parametros junto con cada corrida aceptada.

# 10. Solucion de problemas

| Mensaje o sintoma | Accion recomendada |
| --- | --- |
| La serie tiene un mes faltante | Ordene el CSV y complete o documente el dato antes de modelar. |
| El abastecimiento debe sumar 1 | Corrija las 12 fracciones; no use porcentajes enteros. |
| El ano promedio contiene laminas negativas | Revise C, R, K y distribucion mensual de abastecimiento. |
| La regresion de Markov es singular | Amplie el periodo o revise series/parametros con variabilidad insuficiente. |
| Hargreaves informa temperaturas incompletas | Complete Tmin, Tmedia y Tmax para todos los meses o cambie el metodo de ETP. |
| No se calcula el acuifero | Seleccione un MDE o active e ingrese la pendiente media manual. |
| No hay Q para calibrar | Incluya Caudal_obs_m3s en al menos 12 meses del periodo o desactive la calibracion automatica. |
| No aparece la tabla en QGIS | Abra manualmente resultados_mensuales.csv como archivo de texto delimitado. |

# 11. Actualizacion y desinstalacion

Para actualizar, desactive la version anterior e instale el nuevo ZIP. Conserve sus carpetas de resultados fuera del directorio del complemento.

Para desinstalar, abra Complementos > Administrar e instalar complementos > Instalados, seleccione Lutz Scholz - Modelo Hidrologico Mensual y pulse Desinstalar complemento.

# Anexo A. Datos de ejemplo

El paquete incluye examples/serie_mensual_ejemplo.csv y la plantilla Excel en templates/. Use los siguientes valores para reproducir la demostracion clasica:

| Parametro | Valor |
| --- | --- |
| Area | 950.54 km2 |
| C | 0.17 |
| R | 15 mm/ano |
| K | 0.034 |
| Calibracion | 1990-1994 |
| Validacion | 1995 |
| Calendario | Compatible con MATLAB |

## A.1 Distribucion inicial de retencion

| Mes | Posicion de gasto | Fraccion abastecimiento |
| --- | --- | --- |
| Ene | 0 | 0.50 |
| Feb | 0 | 0.30 |
| Mar | 0 | 0.20 |
| Abr | 1 | 0.00 |
| May | 2 | 0.00 |
| Jun | 3 | 0.00 |
| Jul | 4 | 0.00 |
| Ago | 5 | 0.00 |
| Sep | 6 | 0.00 |
| Oct | 0 | 0.00 |
| Nov | 0 | 0.00 |
| Dic | 0 | 0.00 |

Resultado esperado: Con el archivo demostrativo, el nucleo debe cerrar el balance de retencion y producir 72 registros mensuales con metricas para ambos periodos.